# Itinerário cálculo turbina_rev01

Itinerário de cáculo, versão com as atribuições corrigidas para marcadores numéricos:

## Esquema geral do itinerário

Este itinerário consolida duas metodologias presentes na sua biblioteca: a abordagem paramétrica para VAWT de baixa potência (Díaz-Canul et al., 2025), que cobre o processo do perfil aerodinâmico à seleção final do rotor, e a análise paramétrica de VAWT helicoidal (Hassan et al., 2024), que acrescenta a etapa de geometria helicoidal e as análises estrutural/modal.

## Etapa 0 — Recurso eólico e definição de projeto

O ponto de partida é caracterizar o local: a velocidade média do vento determina tanto a potência esperada quanto a faixa de Reynolds de operação — e Reynolds é o fator que mais penaliza turbinas pequenas (Díaz-Canul et al., 2025). No projeto de referência, para uma velocidade média representativa de 5 m/s, o rotor atinge 136 W a 220 rpm; em condições de vento mais forte (9 m/s), a potência prevista sobe para 932 W a 380 rpm (Díaz-Canul et al., 2025, p. 35). Defina também o regime de uso: urbano/residencial implica ventos fracos e intermitentes, o que torna o torque de partida um critério central de seleção (Díaz-Canul et al., 2025, p. 36).

## Etapa 1 — Seleção de topologia e de perfil aerodinâmico

Escolha da topologia. Para baixa potência (< 1 kW), o H-Darrieus de pás retas é a base da metodologia paramétrica, que considera variação de altura de pá (H), corda (c), raio (r), solidez (σ), número de pás (N) e razão H/R (Díaz-Canul et al., 2025, p. 36). Há também a variante helicoidal, que usa o mesmo perfil porém com torção ao longo da altura — no estudo de referência, perfil NACA 0018 com ângulo de hélice constante de 25° e ângulo de passo de −2°, com corda, número de pás, diâmetro do rotor e comprimento de pá como propriedades aerodinâmicas-chave (Hassan et al., 2024, p. 386).

Seleção do perfil. Avalie um conjunto de perfis com polares geradas em XFoil para múltiplos Reynolds. O estudo de referência avaliou nove perfis — seis simétricos (NACA 0021, S1046, Joukowski 21, NACA 0018, Trainer 60, Eppler 479) e três assimétricos (DU 06-W-200, NASA SC(s) 0518, S833) (Díaz-Canul et al., 2025). Os critérios:

- Comportamento linear de CL × α na faixa de operação;

- Estabilidade em Reynolds baixos: abaixo de 50×10³ ocorre queda abrupta de desempenho — a faixa estável recomendada é 100×10³–200×10³ (Díaz-Canul et al., 2025, p. 45);

- Cp máximo em curva Cp × λ (Díaz-Canul et al., 2025).

Resultado do caso de referência: S1046 e NACA 0018 foram os melhores — Cp de 0,52 a 5 m/s e 0,56 a 6 m/s, ambos em λ ≈ 3,3 (Díaz-Canul et al., 2025). A NACA 0018 (simétrica, espessura 18% da corda, curvatura 0%, espessura máxima a 30% da corda) (Hassan et al., 2024, p. 385) apareceu nas duas metodologias como escolha robusta.

## Etapa 2 — Definição do espaço paramétrico

Os parâmetros principais de projeto são: solidez (σ), razão de aspecto (Ar = H/R), número de pás (N), corda (C), raio (R), altura (H) e a área varrida (A) (Díaz-Canul et al., 2025, p. 36). Os intervalos recomendados na literatura e adotados no estudo:

| Parâmetro | Intervalo recomendado |
| --- | --- |
| Área varrida A | 4 m² (restrição de entrada) |
| Solidez σ | 0,20–0,30 |
| Razão de aspecto Ar = H/R | 2,6–3,0 |
| Número de pás N | 2–5 (Díaz-Canul et al., 2025, p. 36) |

Há um trade-off estruturante: menos pás aumentam o Cp, mas reduzem o torque de partida e aumentam a variação de torque ao longo da revolução; solidez maior favorece partida, porém está diretamente ligada à corda — quanto maior σ, maior C e maior o Reynolds, mas o λ ótimo se desloca para valores mais altos (Díaz-Canul et al., 2025, p. 35). Pás em maior número reduzem a corda (para manter σ), derrubando o Reynolds e o desempenho em baixa velocidade (Díaz-Canul et al., 2025, p. 45).

## Etapa 3 — Dimensionamento paramétrico

Com a área varrida fixa e a razão de aspecto limitada, o raio fica determinado:

A=H⋅D=2ArR2⇒R=A2Ar

Com A = 4 m²: R = 0,816 m (Ar = 3) e R = 0,877 m (Ar = 2,6) (Díaz-Canul et al., 2025). A altura é H = Ar·R e a corda vem da solidez:

σ=NCR⇒C=RσN

Isso gera a tabela de cordas para cada número de pás (Díaz-Canul et al., 2025):

| N | C mín (m) | C máx (m) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,081 | 0,131 |
| 3 | 0,054 | 0,087 |
| 4 | 0,040 | 0,065 |
| 5 | 0,032 | 0,052 |

Na variante helicoidal, a normalização é diferente: raio de 1,44C a 1,68C e comprimento de pá de 4,0C a 4,48C, com C = 0,125 m — dois valores de raio (1,44C e 1,68C) e três de comprimento (4,0C, 4,32C, 4,48C) (Hassan et al., 2024, p. 385). Essas duas parametrizações geram as alternativas de projeto — exatamente o insumo para a etapa multicritério da sua tese, se você quiser atrelar o SF-AHP à seleção entre configurações.

## Etapa 4 — Simulação aerodinâmica

A metodologia recomenda ferramentas open-source (QBlade v0.96) com o método DMS em duas fases (Díaz-Canul et al., 2025, p. 36) — o mesmo arcabouço numérico validado contra dados experimentais de referência (Díaz-Canul et al., 2025, p. 36):

- 1ª fase — triagem por N: oito simulações cobrindo N = 2–5 nos raios mínimo e máximo; o Cp máximo encontrado foi ≈ 0,47 para 2 pás (σ = 0,3; Ar = 2,6), contra ≈ 0,45 para 3 pás (Díaz-Canul et al., 2025, p. 45);

- 2ª fase — varredura σ × Ar: para N = 2 e N = 3, matriz de 25 combinações cada (σ = 0,200–0,300 e Ar = 2,6–3,0), com Cp máx variando entre ~0,33 e ~0,45; a tendência dominante é maior σ e menor Ar (Díaz-Canul et al., 2025).

O torque gerado é o produto da força tangencial média por pá e do raio, T=NFtavR, e a potência, P=Tω (Díaz-Canul et al., 2025, p. 38). No caso helicoidal, a análise paramétrica mostrou que comprimento de pá e raio do rotor são os fatores críticos que determinam o desempenho — com variação de comprimento de 0,50 a 0,56 m (diâmetro fixo de 0,21 m), o Cp variou de 0,013 na menor velocidade de vento até 0,176 na máxima (Hassan et al., 2024, p. 390), e o ajuste da combinação produziu aumento de 18% na razão Cp–TSR (Hassan et al., 2024, p. 395).

## Etapa 5 — Refino com QLLT e seleção final

O DMS tende a superestimar o λ ótimo (≈ 4); o método QLLT, mais conservador, situa o Cp máximo em ≈ 0,48 no λ ≈ 3,75, incorporando perdas estruturais dos braços (Díaz-Canul et al., 2025). A recomendação final do estudo de referência:

- 3 pás, Ar = 2,6, σ = 0,30, perfil S1046 (ou NACA 0018), operação próxima a λ ≈ 3,75;

- a escolha de 3 pás equilibra eficiência e torque de partida, mitigação de vibração e suavização de carga — embora a turbina de 2 pás tenha Cp ligeiramente superior (até 0,47), seu torque de partida é menor, inadequado para ventos urbanos intermitentes (Díaz-Canul et al., 2025, p. 35).

## Etapa 6 — Análise estrutural e regime de operação

Antes do protótipo, o fluxo recomenda análise estrutural estática e modal, indispensáveis para garantir integridade estrutural e segurança sob cargas cíclicas (Hassan et al., 2024, p. 395). Em paralelo, constrói-se a curva potência × rotação para as velocidades médias de interesse, identificando os pontos de máxima potência — no caso de referência, 136 W a 220 rpm (5 m/s) e 932 W a 380 rpm (9 m/s) (Díaz-Canul et al., 2025, p. 35). Esses pontos definem o acoplamento com o gerador e a faixa de operação controlada.

## Etapa 7 — Validação e testes de campo

Feche o ciclo com dois tipos de validação, ambos presentes nas metodologias de referência:

- Numérica/experimental: a metodologia do rotor foi validada contra trabalho experimental de referência (Díaz-Canul et al., 2025, p. 36), e a validação também foi feita por comparação gráfica com literatura estabelecida sobre VAWTs de pás retas, usando um perfil NACA distinto como benchmark (Hassan et al., 2024, p. 395);

- Teste de campo: validação do desempenho real no local de instalação, dado que os modelos não consideram a inércia do rotor no cálculo de torque — um sistema de partida externo pode ser necessário (Díaz-Canul et al., 2025).

## Apêndice A — Grandezas geométricas e adimensionais do rotor

Define os parâmetros que parametrizam todo o projeto (Etapas 1–2). As equações abaixo consolidam as definições dos dois estudos; note que a solidez tem duas normalizações na literatura — por raio em (Díaz-Canul et al., 2025) e por circunferência em (Hassan et al., 2024) —, ambas reportadas aqui para fidelidade.

Razão de aspecto (altura/raio) (Díaz-Canul et al., 2025):

Ar=HR

Razão altura/diâmetro (definição equivalente usada em (Hassan et al., 2024)): P=H/D (Hassan et al., 2024)

Área varrida do rotor (Díaz-Canul et al., 2025; Hassan et al., 2024):

A=H⋅D=2ArR2

Solidez (definição de (Díaz-Canul et al., 2025)):

σ=NCR

Solidez (definição de (Hassan et al., 2024)):

σ=NC2πR

em que N é o número de pás, C a corda, R o raio e D o diâmetro do rotor. A solidez quantifica a fração da área projetada ocupada pelas pás e é diretamente proporcional à corda: quanto maior σ, maior C e maior o Reynolds de operação (Díaz-Canul et al., 2025).

Velocidade específica (Hassan et al., 2024):

λ=ωRU

Coeficiente de potência (Hassan et al., 2024):

CP=Pout12ρAU3

em que Pout é a potência de eixo, ρ a densidade do ar, U a velocidade do vento e ω a velocidade angular. O TSR ótimo é o ponto de máximo CP na curva CP(λ) — no caso de referência, λ≈3,75 (Díaz-Canul et al., 2025).

## Apêndice B — Cinemática na pá e forças aerodinâmicas

Usado na Etapa 1 (seleção de perfil) e na Etapa 4 (simulação DMS), estas equações descrevem o escoamento relativo na pá de um Darrieus de pás retas (Díaz-Canul et al., 2025).

Velocidade relativa do escoamento:

W=Vc2+Vn2

Velocidade cordal (componente tangencial, soma da velocidade de rotação com a componente axial induzida):

Vc=Rω+Vacos⁡θ

Velocidade normal:

Vn=Vasin⁡θ

Ângulo de ataque:

α=tan−1⁡(VnVc)

Forças tangencial e normal por pá (a tangencial gera torque; a normal carrega a estrutura):

Ft=Lsin⁡α−Dcos⁡α

Fn=Lcos⁡α−Dsin⁡α

Sustentação e arrasto (com polares CL(α,Re) e CD(α,Re) obtidas em XFoil):

FL=12CLρCHW2

FD=12CDρCHW2

Faixa de Reynolds recomendada: $100 \times 10^3 \le Re \le 200 \times 10^3$; abaixo de $50 \times 10^3$ ocorre queda abrupta de desempenho (Díaz-Canul et al., 2025).

## Apêndice C — Torque, potência e desempenho do rotor

Equações de acoplamento entre aerodinâmica e geração, usadas na Etapa 4 e na Etapa 6 (curva potência × rotação) (Díaz-Canul et al., 2025).

Torque de eixo (produto da força tangencial média por pá, do número de pás e do raio):

T=NFt,avR

Potência mecânica:

P=T⋅ω

Coeficiente de potência (fecha o ciclo com A.6): CP=Pout12ρAU3 (Hassan et al., 2024)

Os pontos de máxima potência definem o acoplamento com o gerador — no caso de referência, 136 W a 220 rpm (5 m/s) e 932 W a 380 rpm (9 m/s) (Díaz-Canul et al., 2025).

## Apêndice D — Dimensionamento paramétrico (área varrida fixa)

Base da Etapa 3: com A=4m2 e Ar limitado ao intervalo recomendado [2,6–3,0], o raio fica determinado (Díaz-Canul et al., 2025).

Raio do rotor (de A.2):

R=A2Ar→A=4R=2Ar

O que gera os limites: Rmin=2/3≈0,816 m (Ar = 3) e Rmax=2/2,6≈0,877 m (Ar = 2,6) (Díaz-Canul et al., 2025).

Corda em função de σ (de A.3):

C=RσN

Corda em função de Ar, σ e N (substituindo D.1 em D.2):

C=σN2Ar

Tabela de cordas resultante (Díaz-Canul et al., 2025):

| N de pás | C_min (m) | C_max (m) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,081 | 0,131 |
| 3 | 0,054 | 0,087 |
| 4 | 0,040 | 0,065 |
| 5 | 0,032 | 0,052 |

Na variante helicoidal, a parametrização usa múltiplos da corda: raio de 1,44C a 1,68C e comprimento de pá de 4,00C a 4,48C, com C = 0,125 m, ângulo de hélice constante de 25° e passo de −2° (Hassan et al., 2024).

## Apêndice E — Equações de governo das simulações

Equações resolvidas nas simulações transientes (LES/URANS) do caso helicoidal, em Ansys Fluent/SolidWorks (Hassan et al., 2024).

Conservação de massa:

∂ρui∂xi=0

Momentum filtrado:

∂u‾i∂t+∂uiuj∂xj=−1ρ∂p‾∂xi+∂∂xj[ν∂u‾i∂xj−τij]

Momentum:

∂∂t(ρ𝐯)+∇⋅(ρ𝐯𝐯)=−∇P+ρ𝐠+∇⋅𝝉

Energia cinética turbulenta (modelo k–ω SST):

∂(ρk)∂t+∂(ρujk)∂xj=τij∂uj∂xi−β∗ρωk+∂∂xj[ρ(ν+σkνT)∂k∂xj]

Taxa de dissipação específica (modelo k–ω SST):

∂(ρω)∂t+∂(ρujω)∂xj=γνTτij∂uj∂xi−βρω2+∂∂xj[ρ(ν+σωνT)∂ω∂xj]+2(1−F1)ρσω21ω∂k∂xj∂ω∂xj

Parâmetros de simulação adotados: residual de convergência $10^{-5}$, passo de tempo de 0,005 s, máximo de 50 iterações por passo e erro relativo < 2% entre ciclos de rotação consecutivos (Hassan et al., 2024). No fluxo DMS/QBlade, ativam-se as opções Tip Loss e Variable induction factors (Díaz-Canul et al., 2025).

## Apêndice F — Dados estruturais e de validação (referência)

Não há equações estruturais novas nas fontes, os estudos reportam resultados, mas os valores abaixo ancoram a Etapa 6 e a Etapa 7 e entram no relato da análise estática/modal (Hassan et al., 2024):

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Material | Alumínio 6061-T6 |
| Módulo de elasticidade | 6,9 × 10¹⁰ N/m² |
| Coeficiente de Poisson | 0,33 |
| Densidade | 2700 kg/m³ |
| Tensão de escoamento | 275 × 10⁶ N/m² |
| Tensão de ruptura | 310 × 10⁶ N/m² |
| Módulo de cisalhamento | 2,6 × 10¹⁰ N/m² |
| Tensão de von Mises máxima | 7,8 MPa (bem abaixo do escoamento) |
| Deformação máxima | 0,0113 mm |
| Fator de segurança | 3,45 |
| Modos de vibração (modal) | 79,38–242,40 Hz (9 modos) |

A validação numérica foi feita por comparação com dados experimentais de referência (pás retas, perfil distinto) no caso helicoidal (Hassan et al., 2024), e com o trabalho experimental clássico de Darrieus no caso paramétrico (Díaz-Canul et al., 2025).

Referências

Díaz-Canul, F., Aguilar, J. O., Hau, N. R., Simá, E., & Jaramillo, Ó. A. (2025). Design of Low-Power Vertical-Axis Wind Turbine Based on Parametric Method. Wind, 5(4), 35. https://doi.org/10.3390/wind5040035

Hassan, W. U., Jalal, A., Bilal, M. A., Buzal, M. Z., Asghar, H., & Ali, U. (2024). Parametric analysis of a helical-bladed vertical axis wind turbine. Journal of Ocean Engineering and Marine Energy, 10(2), 383–398. https://doi.org/10.1007/s40722-024-00318-0